Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na dostawie systemu do szybkiego prototypowania płytek PCB z użyciem laserowego źródła światła.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej dostawy.

1. Zamawiający

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki

i Fotoniki

al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do szybkiego prototypowania płytek PCB z użyciem laserowego źródła światła.

Wymagania i parametry techniczne

Minimalne wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia wskazane w poniższej tabeli należy wypełnić i przedłożyć Zamawiającemu wraz ze składaną ofertę.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ |  | Podać |
| 2. | Producent |  | Podać |
| 3. | Kraj pochodzenia |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji | Urządzenie nowe, nieużywane na wystawie, do pokazów lub prac dla klientów poza fabryką producenta, jak również nieużywane do regularnych pokazów dla klienta lub szkoleń w fabryce producenta) wyprodukowane nie wcześniej niż przed rokiem 2024. | Potwierdzić TAK/NIE |
| 5. | Główne zastosowanie | Wykonywanie prototypowych serii płytek PCB techniką laserowego zdejmowania warstw miedzi łączone z możliwością obróbki mechanicznej (cięcie, wiercenie). Urządzenie powinno umożliwiać przeprowadzanie szybkich testów dla nowych iteracji projektowanych obwodów i być sterowane na podstawie plików Gerber tworzonych przez standardowe narzędzia wykorzystywane do projektowania PCB. | Potwierdzić: TAK/NIE |
| 6. |  | - Urządzanie jest zasilane napięciem sieciowym (230V, 50 Hz) dostępnym w polskiej sieci elektroenergetycznej. | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - Urządzenie nie wymaga podłączenia sieci pneumatycznej o ciśnieniu wyższym niż 6.0 bar i przepływie gazu roboczego nie większym niż 70l/min | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - Pole robocze umożliwiające montaż materiału o rozmiarach minimum 300 mm x 210 mm x 8 mm. | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - Moc źródła laserowego nie mniejsza niż 20 W. - Źródło laserowe o długości fali powyżej 1000 nm. - Plamka lesera o średnicy nie większej niż 30 um zapewniająca uzyskiwanie odstępu międzyścieżkowego na laminacie FR4 (18 um) wynoszącego 35 um lub mniej. - Dokładność pozycjonowania wiązki laserowej na powierzchni laminatu FR4 nie mniejsza niż 15 um. | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - Obróbka mechaniczna materiału FR-4 przy użyciu narzędzi tnących/skrawających. - Minimalna liczba narzędzi możliwych do wykorzystania w ramach obróbki mechanicznej w procesie, bez ich manualnego zmieniania: 10 szt. - System automatycznej zmiany narzędzia w trakcie uruchomionego procesu. - Rodzaj obróbki mechanicznej w laminacie FR-4: wiercenie otworów, cięcie po ustalonym obrysie. - Minimalna średnica wierconego otworu nie większa niż 0.2mm. - Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona: nie mniej niż 80 000 obr./min | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - System wspomagania pozycjonowania narzędzia względem określonych punktów na obrabianym materiale. | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - Narzędzie do wizyjnej inspekcji zewnętrznej obrabianego materiału zapewniające powiększenie min 100x. | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - W celach uruchomieniowych i testowych do urządzenia muszą być dołączone dedykowane wiertła w rozmiarach: 0,3 mm x 10 szt., 0,5 mm x 10 szt., 0,6 mm x10 szt., 0,7 mm x 10 szt., 0,8 mm x 10 szt., 0,9 mm x 10 szt., 1,0 mm x 10 szt., 1,1 mm x10 szt., 1,2 mm x 10 szt., 1,3 mm x 10 szt., 1,5 mm x 10 szt., 2,0 mm x 10 szt.; frezy wycinające: 1,0 mm, 2,0 mm po 10 szt.; podkład pod obrabiany materiał 20 szt.; komplet materiałów filtracyjnych do systemu odciągu pyłów 2 szt.; oraz inne akcesoria niezbędne do pierwszego uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji urządzenia. | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - Maksymalne wymiary urządzenia zasadniczego podane w mm (długość, wysokość, szerokość): 1500 x 1500 x 1500. | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - Maksymalna masa urządzenia zasadniczego podana w kg: 160 | Potwierdzić: TAK/NIE |

|  |  | - Urządzenie musi posiadać niezależną jednostkę PC wraz z kluczowymi urządzeniami peryferyjnymi w tym monitor z ekranem nie mniejszym niż 22” na przekątnej. | Potwierdzić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Jednostka PC musi posiadać system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem Windows 10 lub wyższym, a na tym systemie powinno zostać zainstalowane oprogramowanie sterujące pracą urządzenia. Oprogramowanie powinno być dodatkowo dołączone na nośniku zewnętrznym w celu umożliwienia późniejszego jego odtworzenia na innej jednostce komputerowej w przypadku zaistnienia awarii, uszkodzenia dotychczasowej jednostki i konieczności wymiany sprzętu (zdarzenia losowe np. przepięcie w sieci; uszkodzenie krytycznego podzespołu w komputerze PC). | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - Specjalizowane oprogramowanie w najnowszej wersji oferowanej przez dostawcę, umożliwiające postprocesing płytek drukowanych, edycję struktur zaprojektowanych w zewnętrznym oprogramowaniu i zaimportowanych w formacie gerber, możliwość importu plików, w których dokonano zmian w formacie .dxf, możliwość dynamicznego genenowania numerów seryjnych, możliwość rozpoznawania punktów referencyjnych, możliwość eksportu danych w formatach GerberX, DXF, Excellon. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na jednostce PC jak również dostarczone na zewnętrznym nośniku, aby możliwe było jego późniejsze zainstalowanie np. w razie awarii jednostki komputerowej i konieczności jej wymiany. | Potwierdzić: TAK/NIE |
|  |  | - System odciągu pyłów z filtracją oraz możliwością automatycznego załączania się podczas procesu technologicznego, sterowany poprzez oprogramowanie, zapewniający przepływ powietrza na poziomie powyżej 200 m3/h wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych umożliwiających uruchomienie i pracę systemu przez okres co najmniej 2 miesięcy w normalnych warunkach eksploatacyjnych. | Potwierdzić: TAK/NIE |
| 7. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Aparatura musi być dostarczona w stanie kompletnym i gotowym do pracy. Urządzenie musi zawierać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów umożliwiających bezpośrednie podłączenie do instalacji elektrycznej i pneumatycznej. | Potwierdzić: TAK/NIE |
| 8. | Doświadczenie dostawcy | Dostawca sprzedał ten sam produkt lub produkt podobny zawierający laserowe źródło światła wykorzystywane do obróbki materiałów co najmniej 2 klientom w ciągu ostatnich 4 lat i jest w stanie oświadczyć oraz dodatkowo wykazać ten fakt dokumentem potwierdzającym sprzedaż konkretnego rozwiązania/systemu (z wyłączeniem danych osobowych/danych umożliwiających identyfikację klienta). | Potwierdzić: TAK/NIE |
| 9. | Instrukcja obsługi | Instrukcje obsługi powinny być dostarczone w wersji papierowej oraz elektronicznej w języku polskim lub angielskim. Obsługa wszystkich elementów urządzenia/systemu musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego (dotyczy to w szczególności opisu elementów sterujących na konsolach, klawiaturze, urządzeniach itd.). | Potwierdzić: TAK/NIE |
| 10. | Szkolenie z obsługi urządzenia | Dostawca musi zapewnić 5 dniowe szkolenie z obsługi urządzenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego dla 4 osób w terminach wskazanych przez zamawiającego z możliwością rejestracji szkolenia przez jego uczestników. | Potwierdzić: TAK/NIE |
| 11. | Gwarancja | Wymagana obsługa posprzedażowa w postaci zapewnienia przez Wykonawcę: - minimum 12-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru, - pokrywanie przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym kosztów części zamiennych oraz wydatków związanych z robocizną, dojazdami oraz noclegami pracowników autoryzowanego serwisu producenta. | Potwierdzić: TAK/NIE |
| 12 | Przedłużenie gwarancji | Opcjonalna możliwość wydłużenia gwarancji urządzenia o 12 miesięcy od momentu zakończenia standardowej gwarancji. | Potwierdzić: TAK/NIE |
| 13. | Serwis pogwarancyjny | Możliwość zamówienia odpłatnych serwisów pogwarancyjnych przez okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. | Potwierdzić: TAK/NIE |

3. Elementy WYCENY

3. Elementy WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrzeć:

1) nazwę, adres Wykonawcy, osobę do kontaktów;

2) cenę w PLN /EUR/ USD/ GBP (netto i brutto) uwzględniającą wszystkie koszty realizacji zamówienia.

4. Forma składania WYCENY - elektronicznie na adres:

grzegorz.tomaszewski@imif.lukasiewicz.gov.pl

5. Termin składania WYCENY: 15.05.2025 r.

6. Osoba upoważniona do kontaktów:

grzegorz.tomaszewski@imif.lukasiewicz.gov.pl